ATP荧光检测仪技术规格

- 用于物体表面和水清洁度检测；

- 手持式设计，尺寸小于15×10×7cm，重量小于400克，适用于现场快速检测；

- 防水、防沙、防摔，采样器采用固定化荧光素酶技术，操作温度5-40℃，相对湿度范围20-80%内无冷凝，可耐受恶劣环境条件；

- 检测范围为0到99999RLU，检测精度为10-15mol ATP，出检测报告时间不超过15秒，可自动判断结果；

- 彩色液晶屏幕，可显示检测结果、时间、检测人、检测区域、检测点和电池电量等信息；

- 采样器可采集物体表面、水和狭缝样本，检测干扰＜2%，物体表面样品回收率超过95%；

- 可设置不少于900个检测点，关闭或断电情况下可存储不少于4000个数据记录；

- 有中文数据管理软件，ATP荧光检测仪可通过USB接口与电脑相连，可设置检测计划、下载检测数据，自动分析数据，并导出至Excel兼容格式；

- 生产商建立了适当的质量控制体系（ISO9001）。