模拟除颤仪+体格检查模拟人技术规格

一.模拟除颤仪

1. 须按照国际最新急救指南规定的9 种AED 训练情景进行设计；

2. 可自主进行病历情景设置, 可设置内容须包括: 能量选择、是否心率分析、心率是否受干扰、除颤心率和非除颤心率等；

3. 完全符合真实的AED 操作界面，设有开关键，除颤键；

4. LED 数码显示正在演示的训练情景模式；

5. 可配合模拟人，智能检测电极片是否贴好；可满足教学播放，音量可调节；

6. 可通过遥控器触屏自主设置病例；可中/英文语音切换；

7. 须具有遥控器控制功能，可遥控操作设置AED 情景病历或选择预设情景病历；

8. 须配有儿童和成人2 种电极片，满足成人和儿童两种训练要求。

二.体格检查模拟人

1. 模型为成年女性，四肢关节灵活度逼真，可实现10种以上体格检查体位，至少需包括：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等体格检查体位。

2. 可行瞳孔观察示教，一侧瞳孔散大，一侧瞳孔正常；具有头发护理，可进行梳发、洗发护理；

3. 左上肢可练习骨折后三角巾固定、绑绷带；可实现CPR体位练习常规心肺复苏，口对口呼吸，胸廓可有起伏，可行胸外按压，可模拟真实的颈动脉搏动。

4. 可行气管切开术后护理和乳房护理；

5. 腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理；

6. 可行床上擦浴及更衣，具有鼻饲护理、经口经鼻洗胃、肌内及皮下注射、男女可互换导尿、留置尿管、膀胱冲洗、大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠等操作功能。