人体成分分析仪技术规格

1、测试方法：多频生物电阻抗分析法（MFBIA）；

2、测试部位：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢进行多阻抗、多节段测量；

3、测试频率：多频率检测；

4、电极方法：不少于8点接触式电极；

5、测试模式：具有儿童、成人和孕妇三套独立数据分析系统，诊断结果详细可靠；

*6、输出值项：

可输出不少于30项参数指标：身体水含量、蛋白质、无机盐、身体骨量、细胞内液、细胞外液、骨骼肌、体脂肪、体重、身高、标准体重、去脂体重、身体质量（BMI）、体水分比率、肌肉率、体脂百分比、内脏脂肪等级、机体基础代谢、肥胖诊断、营养评估、体重评估、肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评分、体成分指数解析、营养膳食指导、运动处方指导。

*7、数据处理：

①专业测量人体各项健康指数；

②肥胖诊断评估、肌肉脂肪管理处方指导；

③制定个体膳食营养运动方案；

④分析测试数据，身体健康情况评分；

8、检测时间：＜60S；

9、操作界面：不小于12寸彩色液晶触摸屏，界面简洁易懂，用户可独立操作；

10、打印报告：专用彩色A4打印报告单，普通A4打印纸，热敏打印纸（选配）；

11、数据储存：无限存储，可随时打印、导出、存档；

12、操作语言：全中文操作界面；

13、操作环境：温度：10 ～ 40 ℃（50 ～ 104 ℉），湿度：30～80 ％ ；

14、保存环境：温度：0 ～ 40℃（32 ～ 104 ℉），湿度：30～80％ ；

15、测量体重范围：10 ～ 200Kg；

16、测量年龄范围：3 ～ 99 岁；

17、测量身高范围：60 ～ 200cm；

18、电源：输入电源AC100-240V,50/60HZ；

19、额定电流：<180uA；

20、外部接口：RS232串口，USB typeA/typeB，RJ45以太网口；

21、外接扩展项目：超声自动身高测量仪（选购）。