生物安全转运箱要求

一、要求:

1.外包装外部尺寸，最小边长不小于100mm；

2.主容器和辅助包装，必须能承受在-40℃至+55℃温度范围内95kPa的内部压力而无渗漏；

3.具备产品检测报告、批准文号、合格证可办准运证使用。

二、参考：

品名：生物安全运输箱 UN2814 UN3373生物安全运输箱 A类标本运输箱；

内径：295*163*178㎜，外径：342*210*235㎜，容积：8L；

产品采用三层包装配置：主容器、辅助包装容器、外箱，具备产品检测报告、批准文号、合格证，可办准运证；

产品配置：塑料外箱1只、吸附材料1片、UN2814、UN3373、危险性标签、运输单、向上标签各一张、95千帕密封罐2套(UN2814辅助包装材料）、海绵试管托架2只、蓄冷材料1套、电子温度显示1只、检测报告1份（包含产品批准文号）、合格证1张；

包装类型：UN2814、UN3373、UN 2900；

适用范围：公路运输、铁路运输；

说明：适用于UN2814、UN2900、UN3373类生物样本、病原微生物菌（毒）种、血液、疫苗等的公路运输。

2018.11.25