肿瘤科辐射防护用品需求清单

| 序号 | 设备名称 | 属性 | 数量 | 参数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式x射线报警仪 | 国产 | 3 | 参照放射科 | 监测 剂量 | 大孔径CT控制室1个、直线加速器控制室2个 |
| 2 | 个人剂量报警仪 | 国产 | 3 | 测量范围：累积剂量当量：Hp（10）0.0μSv-9999mSv；剂量当量率：Hp（10）0.1μSv/h-500mSv/h；固有误差：＜10%（2 mSv/h左右）报警功能：30cm处80dB；探测器：GM计数管（经补偿）；显示：4位LCD可显示累积剂量、剂量率、阈值、最大剂量 率及发生时刻、时钟等；剂量当量率响应：≤±20%（测量范围内） 能量响应：≤±30% 50KeV—60Co 测量时间：300秒—1秒 自动切换 | 个人剂量监测 | 防护检查需要 |
| 3 | 巡检仪 | 进口 | 1 | 300 cc 高压空气电离室；大于1MeV的β射线大于25KeV的X、γ射线；0到50mSv/h | 环境 巡检 | 防护检查需要 |
| 4 | 铅围脖 | 国产 | 3 | 0.35mmPb； 参照介入科或放射科 | 防护用品 | 防护检查需要 |
|  | 铅眼镜 |  |  |  |  |  |

图例

- 巡检仪                       2.个人剂量报警仪                              3.固定式报警仪