探头式膀胱仪技术规格

一、技术参数：

1. 超声探头与频率：4D扫描探头，频率2.6MHz，宽频带；

2. 支持智能终端：苹果或安卓的平板或手机；

3. 测量范围：10ml~2000ml；

*4. 测量误差5%；

5. 扫描时间：1秒；

*6. 体积计测时间：1秒；

7. 扫描图像显示帧频：10帧/秒；

8. 病例存储：在手机或平板上存储；

9. 打印：通过蓝牙打印机打印机；

10. 电池：内置持续工作大于2小时的大容量电池，可通过USB充电线或无线充电板/充电宝充电，充电完成时间2小时。

二、标准配置:

1.4D无线探头 1个；

2.能手机/平板电脑- 蓝牙无线打印机；

3.USB充电线 1条；

4.软件U盘 1个；

5.说明书 1本。

三、选配:

1.无线充电板/充电宝；

2.探头、打印机、充电板放置基座；

3.小推车。