5MP灰阶医用显示器技术规格

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕规格 | ≥21英寸LED |
|  | 分辨率 | ≥2560×2048（横屏）/2048×2560（竖屏），可以横竖屏转换 |
|  | 灰阶 | ≥4090 |
|  | 像素大小 | 0.16mm |
|  | 对比度 | ≥1200:1 |
|  | 最大亮度 | ≥1200 cd/m2 |
|  | 视角 | ≥170 |
|  | 响应时间 |  25ms |
|  | 医疗影像标准 | 完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 医疗设备曲线 | 内置DSA、DSI、CT MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.0、GAMMA1.8 、DICOM700/650/600/550/500/450/400/350 曲线，提供医疗显示软件著作权证明文件 |
|  | 数字输入信号 | Display port：最新一代数字视频接口 DVI-D：计算机数字视频接口 |
|  | 数字通讯 | 内置USB转接口，1个上行端口2个下行端口 |
|  | 触摸按键 | 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命 |
|  | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能，可方便用于胶片阅读，提供技术证明专利文件或专利受理文件 |
|  | 健康提醒功能 | 具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，提醒眼睛防护 |
|  | 亮度恒定技术 | 采用BSS技术保证背光稳定，提供技术证明专利文件 |
|  | 环境亮度自适应技术 | 采用ALAS技术确保在不同环境亮度下满足DICOM标准，提供国家一级查新报告证明文件 |
|  | 网络管理及校正技术 | 可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，提供医用显示器网络控制专利证明文件 |
|  | 节能要求 | 外置电源模块，通过中国节能产品认证 |
|  | 显卡 | 双头显卡，支持10bit输出，DDR3，显存≥1G |
|  | 10bit显示 | 显示器、显卡及相关软件支持真实10bit显示 |
|  | 产品认证 | 产品完全取得CE、FCC，FDA认证 |
|  | 售后服务 | 原厂质保5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 |