FESS手术器械明细

1.吸引剥离子。长度≤19cm。

2、剥离子，双端，半锋利端和钝端，长度≤20cm。

3、剥离子，双头，一端半尖，一端钝头，带刻度，长度≤20cm。

4、刀，镰状，尖头，长度长≤19cm。

5、刮匙，长方形，小号，长度≤19cm。

6、探针，双头，用于检查上颌窦口，球头直径1.2mm和2mm，长度≤19cm。

7、鼻钳，组织损伤小，直，0号，宽度3mm，长度≤13cm。

8、鼻钳，组织损伤小，钳口上弯45°，0号，宽度3mm，长度≤13cm。

9、鼻钳，直，规格1，工作长度≤13cm。

10、鼻钳，上弯45°，规格1，工作长度≤13cm。

11、咬切钳，上开口反向咬切，工作长度≥10cm。

12、吸引管，带控制孔，弯角，工作长度≥10cm。

13、吸引管，LUER锁，长弯，外径3mm，长度≥12.5cm。

14、咬切钳，上弯40°，非贯穿型，工作长度≤17cm。

16、咬切钳，环形切开，用于蝶骨，直径3.5mm，长度≤18cm。

17、剪刀，细杆，锯齿形，工作长度≥7.5cm。

18、咬切钳，大弯，固定开口，下弯曲115°，钳口活动一侧可张至140°工作长度≥10cm。

19、鼻剪，锯齿状，直，切口长度10mm，工作长度≥11cm。

20、鼻剪，锯齿状，右弯，切口长度10mm，工作长度≥11cm。

21、鼻剪，锯齿状，左弯，切口长度10mm，工作长度≥11cm。

22、内镜：视角0°，直径4mm，长度≥18mm。视角70°，直径4mm，长度≥18mm。